Многофункциональная электронная зимняя удочка «Удача-4».

Техническое описание.

В удочке предусмотрены восемь основных режимов (три режима ручной регулировки и пять режимов работы удочки по программам) и восемь вспомогательных функций.

Режимы работы удочки и ее функциональные возможности представлены в таблице.

Для включения удочки следует одновременно нажать на две кнопки «+» и «-» и отпустить их после включения. При включении вырабатывается звуковой сигнал и на дисплее отобразится символ режима или функции, которым пользовались последний раз перед выключением. Для выключения удочки следует одновременно нажать две кнопки «+» и «-» и отпустить их после выключения. При выключении прозвучит звуковой сигнал, на дисплее обозначится символ X. Если удочку забыли выключить, то через два сама отключение произойдет самостоятельно.

Установка основного режима или вспомогательной функции производится кнопкой «P». Изменение параметров работы в выбранном режиме производится кнопкой «+» и «-». На дисплее отображаются символы, соответствующие режимам, функциям и параметрам.

При нажатии и удержании кнопки «P», на дисплей поочередно выводятся: символ режима или функции в котором работает удочки, затем символ «O» остановка работы, далее символы режимов, в порядке, указанном в таблице. Отпускание кнопки после вывода на дисплей символа, означает включение этого режима или функции.

Выбор величины параметра производится отпусканием кнопки «+» или «-» в момент индикации значения параметра. При достижении граничного значения параметра, вырабатывается постоянный звуковой сигнал.

| Название режима | Символ | Описание работы в режиме |
| --- | --- | --- |
| Основные режимы работы удочки |  |  |
| Режимы ручной регулировки |  |  |
| Постоянные колебания | К | Производятся колебания шестика с частотой от 20 до 0,2 Гц (от 1200 до 12 колебаний в минуту) на одной из 22 настраиваемых частот. При настройке частота колебаний в Гц отображается на дисплее. |
| Светозвуковой сигнализатор поклевки | C | Колебания отсутствуют. Производится индикация поклевки прерывистым звуковым сигналом и миганием точки на дисплее. Кнопками «+» и «-» устанавливается один из 8 уровней чувствительности, которые отображаются на дисплее цифрами. Цифрам 00 соответствует самая высокая чувствительность. |
| Колебания с остановками | П | Колебания шестика чередуются с остановками. Частота колебаний устанавливается в режиме К. Во время остановки колебаний, работает сигнализатор поклевки с чувствительностью, установленный в режиме С. «I» - символ изменения времени колебаний «_» - символ изменения времени остановки. Эти символы выводятся на дисплей нажатием и отпусканием кнопки «+» или «-» во время колебаний или остановки соответственно, в режиме П. Во время колебаний и остановок изменяется с помощью кнопок «+» и «-» в диапазоне от 2 сек. до 1 мин. с шагом 1 сек. Время отображается на дисплее. |
| Автоматические (программы) режимы |  |  |
| Программа №1 | 1 | Автоматическое по программе изменение частоты колебаний и времени остановки. |
| Программа №2 | 2 | Автоматическое по программе изменение частоты колебаний и времени остановки. |
| Программа №3 | 3 | Автоматическое по программе изменение частоты колебаний и времени остановки. |
| Программа №4 | 4 | Автоматическое по программе изменение частоты колебаний и времени остановки. |
| Программа №5 | 5 | Автоматическое по программе изменение частоты колебаний и времени остановки. |
| Вспомогательные функции |  |  |
| Измерение глубины погружения мормышки | Г | Перед измерением, в режиме Г, одновременным нажатием кнопки «Р» и «-», устанавливается нулевая точка отсчета (0.0). Значение глубины выводится на дисплей при нажатии на кнопку «+» или «-». |
| Измерение температуры | Т | При нажатии на кнопки «+» или «-» на дисплей выводится температура окружающего воздуха. При температуре от -9С до +9С температура представляется со знаком. |
| Установка/снятие автоматического выключения при подсечке | А | При нажатии на кнопку «+» устанавливается функция автоматического выключения удочки при подсечке и на дисплей выводится символ А1. При нажатии на кнопку «-» -эта функция отключается, и на дисплей выводится символ А0. |
| Установка типа звукового сигнала | М | При нажатии на кнопки «+» или «-» на дисплей выводится номер и звучит, ему соответствующий, один из трех типов сигналов поклевки. |
| Громкость звучания звуковых сигналов | V | При нажатии на кнопки «+» или «-» на дисплей выводится значение одного из пяти уровней и демонстрируется звуковой сигнал соответствующей громкости. |
| Измерении напряжения батареи в вольтах | Б | При нажатии на кнопки «+» или «-» на дисплей выводится напряжении батареи в вольтах. |
| Установка частоты звуковых сигналов | F | При нажатии кнопки «+» или «-» на дисплей выводится значение одной из девяти частот звукового сигнала удочки, и звучит, ему соответствующий сигнал. |
| Установка яркости свечения дисплея | Я | При нажатии на кнопки «+» или «-» на дисплей отображается номер одного из двух уровней и демонстрируется соответствующая этому уровню яркость свечения дисплея. |

Конструкция удочки позволяет производить замену элементов питания. Для замены элементов питания нужно отвернуть четыре винта, которыми крепится нижняя часть корпуса удочки. Затем снять нижнюю часть корпуса и отвернуть шесть винтов крепления крышки батарейного отсека, снять крышку батарейного отсека и заменить батареи. В удочке используются две батареи CR2025. При замене элементов питания необходимо соблюдать полярность подключения Батарей.

Для удобства транспортировки в удочку вмонтирована откидная ножка, шестик удочки съемный, предусмотрена возможность установки лески без снятия катушки.

Технические данные

Условия эксплуатации: от -40С до +65С.

Вес удочки в сборе (с шестиком): 50 грамм.

Габаритные размеры (без шестика): 80x60x25 мм.

Корпус влагостойкий.